长江上游科学数据中心

2021-2024年金佛山国家站槐坪自动气象站观测数据

英文标题：Observation data of Huaiping Automatic Meteorological Station at Foshan National Station from 2021 to 2024

1、摘要

该数据集包含了2021年7月1日至2024年12月31日重庆金佛山喀斯特生态系统气象观测网槐坪站气象要素观测数据。站点位于重庆市南川区金佛山槐坪基地，下垫面为农田。观测点的经纬度是107.2258E, 29.1323N，海拔956m。空气温度、相对湿度传感器分别架设在3m和10m处，朝向正北；气压计安装在1.5m处；翻斗式雨量计安装在10m处；风速与风向传感器分别架设在3m和10m处，朝向正北；四分量辐射仪安装在10m处，朝向正南；土壤温度探头埋设在地下2cm、5cm、10cm、20cm、40cm、60cm、80cm处，在距离气象塔2m的正南方；土壤水分探头埋设在地下2cm、5cm、10cm、20cm、40cm、60cm、80cm处，在距离气象塔2m的正南方；土壤热流板（3块）依次埋设在地下5、10、20 cm处，平均土壤温度埋设在地下5cm处，在距离气象塔2m的正南方。观测间隔为10min，若出现数据的缺失，则由NAN标示。

2、关键词

主题关键词：陆地表层遥感
学科关键词：陆地表层
地点关键词：中国西南
时间关键词：2018-2024

3、数据细节

1.比例尺：None

2.投影：WGS84

3.文件大小：130.0MB

4.数据格式：None

4、空间范围

| - | 北：34.4 | - |
| --- | --- | --- |
| 西：97.3 | - | 东：110.2 |
| - | 南：21.1 | - |

5、时间范围2021-06-30 16:00:00+00:00--2024-12-30 16:00:00+00:00

6、引用方式

数据的引用:

孔德斌. 2021-2024年金佛山国家站槐坪自动气象站观测数据. 长江上游科学数据中心, 2026.[KONG   Debing . Observation data of Huaiping Automatic Meteorological Station at Foshan National Station from 2021 to 2024. Upper Yangtze River Scientific Data Center, 2026]

文章的引用:

7、资助项目信息

8、数据资源提供者

姓名: 孔德斌
单位: 西南大学地理科学学院
电子邮件: kongdebing@swu.edu.cn